附件1：

淄博市重点防控企业表

| 序号 | 区县 | 企业名称 | 所属行业 | 涉及 重金属 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桓台县 | 淄博大桓九宝恩皮革集团有限公司 | 皮革及其制品业 | 铬 | 国家级重点防控企业 |
| 2 | 高青县 | 山东淄博德元制革有限公司 | 皮革及其制品业 | 铬 | 国家级重点防控企业 |
| 3 | 张店区 | 淄博火炬能源责任有限公司（原淄博蓄电池厂） | 电池制造业 | 铅 | 国家级重点防控企业 |
| 4 | 沂源县 | 沂源丰泽源皮革有限公司（山东沂源制革总厂） | 皮革及其制品业 | 铬 | 省级重点防控企业 |
| 5 | 临淄区 | 淄博齐力有色金属冶炼有限公司 | 有色金属冶炼 | 镍 | 市级重点防控企业 |
| 6 | 临淄区 | 淄博加华新材料资源有限公司 | 有色金属加工 | 铅 | 市级重点防控企业 |
| 7 | 临淄区 | 淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司 | 有色金属加工 | 铅 | 市级重点防控企业 |
| 8 | 临淄区 | 山东中凯稀土材料有限公司 | 有色金属加工 | 铅 | 市级重点防控企业 |
| 9 | 高新区 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 医疗器械 | 铬、镍 | 市级重点防控企业 |
| 10 | 高新区 | 淄博运城制版有限公司 | 制版 | 铬、镍 | 市级重点防控企业 |
| 11 | 高新区 | 山东精工凹印制版有限公司 | 制版 | 铬、镍 | 市级重点防控企业 |
| 12 | 周村区 | 山东小洋电源有限公司 | 电池制造 | 铅 | 市级重点防控企业 |
| 13 | 淄川区 | 淄博明泰电器科技有限公司 | 电池制造 | 铅 | 市级重点防控企业 |
| 14 | 高新区 | 山东新华制药股份有限公司 | 制药 | 镍 | 市级重点防控企业 |
| 15 | 桓台县 | 山东东岳化工有限公司 | 化工 | 汞 | 市级重点防控企业 |
| 16 | 桓台县 | 山东德信皮业有限公司 | 皮革及其制品业 | 铬 | 市级重点防控企业 |

附件2：

重点行业防控和清洁生产要求表

| 重点行业 | 产业防控要求 | 清洁生产工艺要求 |
| --- | --- | --- |
| 有色金属冶炼业 | 严格控制新增产能。必须符合行业准入条件。新、改、扩建项目必须配套完善资源综合利用、余热回收、污染治理等设施；火法冶金工艺进行冶炼应在密闭条件下进行，并设置尾气净化系统、报警系统和应急处理装置；湿法冶金工艺冶炼应减少尾气除湿净化装置。 | 铅锌冶炼应采用铅锌联合冶炼模式；铜冶炼项目应采用白银炉炼铜工艺技术、闪速法炼铜工艺技术等清洁生产技术。 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 严格控制新增产能、严格限制新增布点。必须符合行业准入条件。电石法聚氯乙烯行业全部使用低汞触媒，每吨聚氯乙烯氯化汞使用量下降50%，废低汞触媒回收率达到100%；高效汞回收技术普及率达到50%；盐酸深度脱吸技术普及率达90%以上；采用硫氢化钠处理含汞废水(包括废盐酸、废碱液等)的普及率达100%。新、改、扩建钛白粉生产线必须使用氯化法，鼓励单线产能在3万吨/年以上，以二氧化钛含量不小于90%的富钛料为原料氯化法钛白粉装置建设。 | 新、改、扩建电石法聚氯乙烯项目鼓励采用干法乙炔工艺。油墨生产应用有机颜料代替无机颜料。颜料、防霉剂、防腐剂等助剂生产不得人为添加铅、汞、铬、镉等重金属物质。 |
| 铅蓄电池制造业 | 必须符合行业准入条件，提高准入门槛。新建铅蓄电池项目规模必须大于50万千伏安时；现有企业技改规模必须大于20万千伏安时。再生铅企业从事废铅酸电池收集和处置，应依法取得危险废物经营许可证，严禁将蓄电池破碎产生的废酸液未经处理直接排放。 | 推广密封型免维护铅蓄电池，鼓励胶体铅蓄电池和无汞扣式锌锰电池的生产，推动动力锂离子电池和氢镍电池替代镉镍电池、无汞普通锌锰电池替代含汞锌锰电池。 |
| 皮革及其制品业 | 必须符合行业准入条件，提高准入门槛。新建皮革鞣制加工企业产量不得低于20万牛皮标张；严格执行三价铬鞣制废液单独处理的规定。 | 铬鞣企业应采用高吸收铬鞣制剂和皮革鞣制废液的循环利用，减少含铬污泥的产生量；推进环保型非铬鞣制剂、铬污泥再利用技术的研发。 |
| 金属 制品业 | 必须符合行业准入条件。新、改、扩建项目必须在工业园区内建设。 | 应采用氯化钾镀锌、镀锌层低六价铬和无六价铬钝化、镀锌镍合金工艺及其他清洁生产工艺。 |

附件3：

污染源治理措施表

| 污染源 | 主要污染物 | 污染治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 有色金属冶炼企业 | 废水、废气、废渣 | 废水治理推广高浓度泥浆法处理、电絮凝工艺、膜技术或者离子交换回用。废气治理采用捕集、液体吸收、固体吸附等二级以上联合净化。从源头减少低品位矿渣、烟尘、污泥等产生量。砷渣鼓励采用“置换—氧化—还原”全湿法制取三氧化二砷产品。 |
| 化学原料及化学品 制造业 | 废水、废气、废渣 | 同类整合，园区化、区域式集中治污。 |
| 废旧铅酸蓄电池回收加工企业、铅蓄电池制造企业 | 废水、废气 | 推广干法技术及预脱硫—电解沉积全湿法铅回收技术，同类整合，园区化、区域式集中治污。 |
| 皮革及其制品业 | 废水 | 同类整合，园区化、区域式集中治污。 |
| 电镀等表面处理 (精饰)企业 | 废水 | 同类整合，园区化、区域式集中治污。 |
| 电子废物相关企业 | 废水、废渣 | 落实不能完全拆解、利用或者处置的电子废物以及其他固体废物或者液态废物的妥善利用或者处置方案，严格执行电子废物污染环境防治管理办法。 |
| 燃煤电厂、钢铁企业、水泥企业 | 含汞废气 | 提高原煤入洗率和低硫低灰份原煤比例；提高常规污染物控制设备的协同除汞效果；加强活性炭喷射等除汞技术的研发和示范应用。 |
| 重金属固体 废物堆场 | 废水、废渣 | 重金属一般固体废物按照资源化、无害化的要求，综合利用，安全贮存。重金属选、冶企业应实施尾矿、冶炼渣综合利用方案。危险废物送交具有资质的单位进行无害化处理处置。 |
| 污水处理厂 | 污泥 | 无害化处置。 |
| 生活垃圾填埋场 | 渗滤液 | 禁止含有重金属的工业废物进入生活垃圾处理场。 |

附件4：

“十二五”全市重金属综合防治在线监控设备建设运行重点项目表

| 序号 | 项目 | 点位数量（个） | 监控设备数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市污水处理厂重金属在线监测设备 | 14 | 84 | 铅、铬、镉、汞、砷、镍各一台 |
| 2 | 市出境断面废水重金属在线监测设备 | 5 | 30 | 铅、铬、镉、汞、砷、镍各一台 |
| 3 | 区（县）出境断面废水重金属在线监测设备 | 6 | 36 | 铅、铬、镉、汞、砷、镍各一台 |
| 4 | 风险源聚集区下游废水重金属在线监测设备 | 1 | 6 | 铅、铬、镉、汞、砷、镍各一台 |
| 5 | 配套站房 | 26（座） |  |  |